2026년도 원내 유해화학물질(MSDS) 보유현황 정기 갱신
및 안전관리 운영계획 보고서

1. 목적 및 관련 근거

가. 목적: 원내에서 취급·사용하는 유해화학물질의 현황을 전수 파악하고 최신 물질안전보건자료(MSDS) 및 안전보호구를 완비하여, 직원의 안전사고를 예방하고 환자에게 쾌적하고 안전한 의료환경을 조성하고자 함.
나. 관련 근거:
   1) 네이처요양병원 인증 규정집 [10.3 위험물질 관리] 지침 1-마 (연 1회 정기 갱신 및 병원운영위원회 보고 의무)
   2) 산업안전보건법 제110조(물질안전보건자료의 작성 및 비치) 및 동법 시행규칙 제156조
   3) 4주기 의료기관평가인증원 인증기준 [10.3 위험물질 관리]

2. 2026년도 원내 유해화학물질 보유현황 (총 9종)

원내 전 부서 전수조사 결과, 시설팀(4종) 및 영양팀(5종)에서 총 9종의 유해화학물질 및 세정·연료류를 취급하고 있으며 세부 내역은 다음과 같습니다.

| 연번 | 사용부서 | 제품명 | 규격/용량 | 제조(공급)사 | 주요 유해성 (GHS) | 사용용도 | 필수 개인보호구 | 경고 그림문자 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시설팀 | 깔끔e락스 | 18 L | 주식회사서연크린테크 | 피부 부식, 눈 손상, 수생환경 유해 | 염소계 표백제, 살균소독제 | 보호장갑, 보안경, 방수앞치마, 마스크 | 부식성, 환경유해성 |
| 2 | 시설팀 | 하이롱 | 17 kg | 조이C&C | 경미한 눈 자극 (1종 주방세제) | 식기 및 조리기구 세척 | 보호장갑 | 감탄사 (해당없음) |
| 3 | 시설팀 | 경유 | 10 L | S-OIL | 인화성 액체, 피부 자극, 흡인 유해, 발암성 의심 | 비상발전기 / 난방 연료 | 내유장갑, 보안경, 방진/방독마스크, 보호의 | 화염, 건강유해, 감탄사, 환경 |
| 4 | 시설팀 | 더블유디-40 | 450 ml | 벡스인터코퍼레이션(주) | 인화성 에어로졸, 고압가스, 흡인 유해 | 금속 방청, 윤활, 부식방지 | 보호장갑, 보안경, 방진마스크 | 화염, 가스실린더, 건강유해 |
| 5 | 영양팀 | 자숨분말담금세제 | 20 kg | (주)자숨 | 피부 자극, 눈 손상 | 식기 담금 및 애벌세척 | 보호장갑, 보안경, 보호의, 안면보호구 | 부식성, 감탄사 |
| 6 | 영양팀 | 자숨식기세척세제 | 18.75 L | (주)자숨 | 해당없음 (친환경) | 식기세척기 본세척 | 해당없음 (일반장갑 권장) | 해당없음 |
| 7 | 영양팀 | 자숨식기세척기린스 | 18.75 L | (주)자숨 | 피부 부식, 눈 손상 | 식기세척기 헹굼보조제 | 보호장갑, 보안경, 보호의, 안면보호구 | 부식성 |
| 8 | 영양팀 | 자숨오븐크리너 | 18.75 L | (주)자숨 | 피부 자극, 눈 손상 | 오븐, 후드 기름때 세척 | 보호장갑, 보안경, 보호의, 안면보호구 | 부식성, 감탄사 |
| 9 | 영양팀 | 1종친환경주방세제 | 10 kg | (주)자숨 | 해당없음 (친환경) | 식기 및 조리기구 세척 | 해당없음 | 해당없음 |

3. 부서별 자체 발주 및 관리체계 운영 방안

가. 부서별 독립 발주 원칙 (규정 10.3 지침 2-가-2호 준수):
   • 시설팀: 시설 보수 및 원내 소독용 품목(깔끔e락스, 하이롱, 경유, WD-40) 자체 발주 및 수령 ➔ [시설팀 취급관리대장(부록9)] 독립 기록·관리
   • 영양팀: 환자 급식 및 조리실 위생용 품목(자숨 5종) 자체 발주 및 직납 수령 ➔ [영양팀 사용관리대장(부록10)] 독립 기록·관리
나. 현장 비치 바인더 이원화 운영:
   • [마스터 바인더]: 시설팀 총괄 보관 (전체 9종 목록, MSDS 전문 9종, 분기별 총괄 안전점검표)
   • [영양팀 현장 바인더]: 영양실 조리장 세척구역 비치 (영양실 5종 목록, 해당 MSDS, 사용관리대장, 월별 안전점검표)
   • [미화/시설 창고 바인더]: 미화원 휴게실/창고 및 기계실 비치 (시설/미화 4종 목록, 해당 MSDS, 취급관리대장, 월별 안전점검표)

4. 현장 안전관리 강화 지침

가. 보관시설 잠금관리: 전용 보관함에 시건장치(자물쇠) 체결 및 '유해화학물질 보관소' 안전표지 상시 부착
나. 소분 용기 GHS 경고표지 100% 부착: 1L 분무기 등 소분 용기에 품명, 그림문자, 유해문구가 포함된 인쇄 라벨 부착 (매직 손글씨 표기 엄금)
다. 개인보호구 비치: 취급 장소마다 전용 보호구함 설치 (불침투성 고무장갑, 고글, 방수앞치마, 마스크 상시 구비)
라. 비상대응 태세: 세척구역 세면대 정면에 Eye Wash Station 안내문(15분 세척 수칙) 부착 및 Spill Kit 비치 점검